## Lucrarea nr. 8

# SINTEZA SCHEMELOR PNEUMATICE SECVENŢIALE SUCCESIVE CU AJUTORUL METODEI LUCAS

8.1.Scopul lucrării

Lucrarea are ca scop realizarea practică a unor scheme de automatizare secvenţiale succesive prin utilizarea metodei LUCAS

8.2.Noţiuni generale

Metoda LUCAS a fost concepută pentru a realiza scheme de automatizare pneumatice secvenţiale folosind minimum de aparataj pneumatic. Metoda permite realizarea de scheme de automatizare cu cicluri secvenţiale succesive, simultane şi repetitive. Fiecare din această variantă necesită un alt echipament şi o altă schemă de conexiuni pneumatice. În cadrul metodei ciclurile pneumatice secvenţiale vor fi descrise numai sub formă literală, cilindri pneumatice fiind notaţi cu litere mari.

Metoda de proiectare a unei scheme secvenţiale constă în respectarea unor reguli notate cu R.

Pentru a realiza o schemă secvenţială succesivă vor fi respectate următoarele 9 reguli:

R1. Mişcarea de avans a unui cilindru (motor pneumatic liniar cu piston) pneumatic de acţionare se notează cu indicele „1”, iar mişcarea de retragere cu indicele „0”.

Exemplu: A1,A0,B1,B0 etc.

R2. Cilindri pneumatici de acţionare se notează în ordine alfabetică în funcţie de succesiunea mişcărilor ce caracterizează ciclul de funcţionare al instalaţiei. Un cilindru nu are voie să execute mişcarea de retragere, până ce nu a executat mişcarea de avans.

Exemplu: A1, B1,C1,A0, ,B0,C0 etc.

R3. succesiunea mişcărilor ce reprezintă de fapt ciclul de funcţionare al instalaţiei se împarte într-un număr minim de grupe conform unor reguli specifice:

R3.1. O literă trebuie să apară numai o singură dată în grupă, indiferent de indice.

R3.2. Ultima literă din grupă trebuie să apară în cadrul grupei următoare (respectă această regulă şi prima grupă faţă de ultima).

R3.3. Ultima literă din grupă trebuie să aibă indicele „1”, cu excepţia ultimei litere din grupă care poate să aibă orice indice.

| Exemplu: A1,B1 | C1,B0,D1 | E0,C0,A0 |
| --- | --- | --- |
| Grupa I | Grupa II | Grupa III |
| A1,B1 | B0,C1,A0,D1,E1 | C0,D0,E0 |
| Grupa I | Grupa II | Grupa III |
| A1,B1,C1,D1 | B0,D0,E1 | E0,C0,A0 |
| Grupa I | Grupa II | Grupa III |

R4. Conductele de aer comprimat se colorează pe grupe.

Exemplu: Grupa I cu roşu, Grupa II cu albastru etc.

R5. Echipamentul pneumatic minim (vezi figura 8.1) pentru comanda şi acţionarea unui cilindru pneumatic cu dublă acţiune este dat de regulile R5.1. şi R5.2.

Fig.8.1. Echipamentul unei scheme secvenţiale succesive

R5.1. Doi limitatori de cursă pneumatici, de tip normal închis 3 / 2 cu comandă prin tachet şi cu revenire prin arc (cu poziţie preferenţială sau nereţinută) sau cu revenire pneumatică (poziţie memorată sau reţinută) dispuşi la extremităţile cursei cilindrului.

R5.2. Un distribuitor bistabil 4 / 2 (sau 5 / 2) cu comandă pneumatică pentru acţionarea cilindrului.

R6. Se montează câte un limitator pneumatic 3 / 2, comandat mecanic prin tachet şi având revenire pneumatică, corespunzător ultimei secvenţe din fiecare grupă, respectând legăturile indicate în figura 8.2.

La comanda distribuitorului bistabil corespunzător secvenţei următoare

De la ieşirea limitatorului 3/2 acţionat mecanic cu tachet şi revenire pneumatică, corespunzător ultimei secvenţe a grupei următoare

Fig.8.2. Schema de legături

R7. Se montează câte un limitator 3 / 2 comandat mecanic prin tachet şi revenire cu arc, corespunzător celorlalte secvenţe din fiecare grupă a ciclului secvenţial, respectându-se legăturile indicate în figura 8.3.

La comanda distribuitorului bistabil corespunzător secvenţei următoare

De la ieşirea limitatorului 3/2 acţionat mecanic cu tachet, corespunzător ultimei secvenţe a grupei anterioare

Fig.8.3. Schema de legături

R8. Se montează câte un distribuitor bistabil 4/2 comandat pneumatic pentru fiecare cilindru cu dublă acţiune.

8.3.Standul utilizat

Pentru materializarea schemelor secvenţiale prin metoda LUCAS se utilizează un stand (vezi figura 8.4.) care este format dintr-o placă de bază 1 pe care pot fi montaţi cilindrii pneumatici liniari, distribuitoare de comandă şi limitatori de cursă. De asemenea, standul are surse de alimentare cu aer comprimat 2 (pe părţile laterale) şi conducte care materializează grupele de secvenţe 3 (la partea inferioară). Montarea legăturilor dintre aparate se poate face uşor prin utilizarea unor racorduri cu cuplare  rapidă.

8.4.Desfăşurarea lucrării

Se porneşte de la o schemă de automatizare secvenţială dată şi pe baza metodei LUCAS se proiectează schema de legături. După verificarea schemei se trece la montarea aparatelor pneumatice pe stand şi la efectuarea legăturilor între aparate folosind în acest scop tubulatură din material plastic şi racorduri rapide. Se verifică modul de realizare a legăturilor după care se alimentează standul cu aer comprimat de la un compresor. Se porneşte standul şi se urmăreşte corectitudinea realizării ciclului de lucru impus.

Figura 8.4. Standul pneumatic

8.5.Prelucrarea datelor

- se notează ciclul de lucru impus;

- se trasează grafic ciclograma de funcţionare a cilindrilor;

- se concepe schema de automatizare secvenţială conform normelor prezentate mai sus;

- se verifică corectitudinea legăturilor;

- se montează aparatele pe stand şi se verifică practic funcţionarea ciclului de lucru.